Sestavení zásobníku DIY sku 5201

| Montáž elektroniky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Balení: Stack DIY Kit (f405 V3 Fc+ 60A v1 ESC) Sku: 5201 |
|  |  | ESC (elektronický regulátor otáček) 1/ Nainstalujte gumové nárazníky tlumiče. 2/ Připojte kabel. Dbejte na rozdělení pinů. Na desce ESC odpovídá pin VB (Voltage Battery) červenému kabelu (+) na smyčce. |
|  |  | Nainstalujte ESC na rám. Všimněte si, kde se nachází přední a zadní část rámu. Napájecí kabel (2) směřuje dozadu a smyčka (1) dopředu. Připojení všech motorů. |
|  |  | FC (Flight Controller) Instalace gumových nárazníků tlumiče na FC |
|  |  | Připojte kabel kamery k FC. Vyjměte jej ze sady pro ukládání. Menší tříkolíkový konektor vede do FC, větší do kamery. Věnujte pozornost rozvodu pinů. Červený vodič na kabelu vede na 5 V na desce. |
|  |  | RX sku 5202 1/ Připojte konektor. Součástí balení je RX . Rozložení pinů: GND - Černý kabel (4) - 5V-červený vodič- -RX- Bílá -TX- Žlutý vodič 2/ Nasaďte antény a smršťujte teplem (3) 3/ Smršťujte smršťovací fénem. |
|  |  | VTX Sundejte nálepku. Vezměte prosím na vědomí rozložení pinů na VTX |
|  |  | Připojení VTX a RX k FC Věnujte pozornost rozdělení pinů na FC - 5V-červený vodič- -GND- Černý vodič -DATA- Bílá -VTX- Žlutý vodič 2/ Připojte k anténnímu kabelu VTX - Pigtail, dokud nezapadne na své místo. Včetně kabelu VTX |
|  |  | Připojte fotoaparát. Zkontrolujte rozložení vývodů. - 5V-červený vodič- -GND- Černý vodič -CAM- Žlutý vodič |
|  |  | Připojte držák antény, který se skládá ze dvou částí. Římsa by měla být ve výřezu pro ni. |
|  |  | Vložení pigtailu do držáku antény a upevněte jej dvěma šrouby o průměru 3 mm. |
|  |  | Připojte FC k ESC pomocí kabelu ze sady. Zkontrolujme rozložení. Červený vodič z VB na ESC do VCC na FC. Pokud použité komponenty nejsou ze stejné sady, je nutné zkontrolovat vývody celé smyčky. |
|  |  | Sada FC. 1/ šipka ukazuje na přední část dronu. 2/ Vizuálně si prohlédněte konektory. Napájecí kabely (červený a černý) jsou obvykle umístěny na okrajích/rohu desky. |
|  |  | Přišroubujte VTX k rámu. Šrouby m2x5 mm. |
|  |  | Vložte jednu z antén RX Diversity do držáku antény. A zajistěte ji pomocí zipu Nainstalujte držák antény na rám. |
|  |  | 1/ Připevněte fotoaparát k držákům fotoaparátu v sadě rámečků. 2/ Připevněte dvěma šrouby M2x5 mm pod úhlem 30 stupňů. 3/ červený napájecí kabel na levém okraji fotoaparátu při pohledu z horní strany fotoaparátu. |
|  |  | Stack Utáhněte pomocí pogumovaných matic m3x. Utáhněte šikmo. Šroub by měl vyjít o několik otáček. Tlumicí guma by neměla vyskočit a neměla by být příliš utažená. |
|  |  | 1/ Nasaďte horní kryt dronu. Ujistěte se, že výstupky na držácích kamery zapadají do drážek horního a spodního krytu. 2/ Našroubujte šrouby M3x8 mm se zapuštěnými plochami. Připevněte vodiče od motorů k nosníkům pomocí drátěných stahovacích pásků. |
|  |  | Nainstalujte a připevněte držák druhé antény RX k rámu v levém zadním rohu pomocí šroubu M3x10 mm. |
|  |  | Utáhněte všechny šrouby na horní a dolní části rámu a na motorech. Našroubujte montážní matici vrtule. |

Fotografie hotového dronu:

Pohled shora:

Pohled zdola: