Sestavení rámu Mark4-8 V2 Partizan Edition sku 6422

Vybavení:

| N | Foto | Množství |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | M2x5mm -2 ks. |
| 2 |  | M3x8mm -12 ks. |
| 3 |  | M3x10mm -4 ks |
| 4 |  | M3x12mm -8 ks. |
| 5 |  | M3x14mm -4 ks |
| 6 |  | M3x16mm -4 ks |
| 7 |  | M3x25mm -4 ks |
| 8 |  | 25 mm -8 ks. |
| 9 |  | Matice M3 -4ks |
| 10 |  | Matice M3 s gumičkou -12ks |
| 11 |  | Montážní deska nosníku -1ks |
| 12 |  | Spodní deska -1ks |
| 13 |  | Horní deska -1ks |
| 14 |  | Paprsky -4ks |
| 15 |  | Přesmykač k trámům -2ks |
| 16 |  | Držák kamery -2ks |
| 17 |  | Plastový držák antény VTX -1ks |
| 18 |  | Plastový držák antény RX -1ks |
| 19 |  | Gumička na baterie -1ks |
| 20 |  | Popruh pro upevnění baterie -2ks |

KONSTRUKCE:

| Sestava rámu |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Třídění největších šroubů. Zajistěte paprsky. Podrobnosti: 5+11+12+14 K upevnění nosníků mezi spodní desku a desku použijte šrouby M3x14 mm. Obrázek 1: Pohled zdola. Šipky označují polohu sledované části. Obrázek 2: Pohled shora |
|  |  | Detail 4 - šroub M3x16mm -4 ks Detail 8 - stojan M3x25mm -4 ks Vyrovnejte nosníky tak, aby se otvory pro šrouby sbíhaly. Přišroubujte nosníky ke sloupkům. |
|  |  | Detail 2- M3x8mm -4 Detail 8 - stojan M3x25mm -4 ks 1/ Nainstalujte zbývající 4 sloupky na spodní desku skříně. Vložte krytky šroubů do vybrání. |
|  |  | Detail 4- Šroub M3x12mm -8ks Detail 15-Crosspiece -2p Detail 10 - Matice M3 s gumičkou -8ks Na horní části nosníků jsou umístěny můstky. 1 / Nastavte jumpery na nosnících. 2/ utáhněte maticemi s pojistnou gumičkou |
|  |  | Detail 7 - Šroub M3x25mm -4 ks Zašroubujte a utáhněte šrouby, abyste stoh zajistili. |
|  |  | Utáhněte všechny šrouby, vzpěry a matice. Šrouby přidržte šroubovákem a matici utáhněte klíčem 5,5. Držte stojan pevně kleštěmi a utáhněte jeho šroub. |